SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

文档范围及控制方法

版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | HDC陡坡缓降功能规范初版 |  | 杨震 | 2025/10/20 |

缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Passive Entry Passive Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中HDC 陡坡缓降功能的开发。

适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

命名办法

日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

功能描述

陡坡缓降（Hill Descent Control 简称HDC），它是一项改善汽车驾驶舒适性的功能，其功

能需要通过操作按钮来打开和关闭，同时仪表上会有指示灯对于HDC 状态进行指示。车辆在

下坡时，当该功能被打开后，HDC 根据驾驶员的车速要求，通过制动方式（机械制动/电制动），按照驾驶员的要求对车速进行控制。在任何时候驾驶员可以通过刹车或者油门来直接控制车速。

此功能在对车辆进行制动控制过程中，仪表会有相应的指示灯闪烁，并且制动尾灯点亮。该功能适用的最低工作车速，D 挡/N 挡时为8kph，R 挡时为6kph，最高车速为35kph。

系统架构

功能架构

与子系统自身控制功能边界区分

VMC的HDC 功能主要通过制动（传统制动和电制动可选）的控制。

- VCU（电制动可选）：HDC 激活状态（Active）下, VMC会与VCU建立握手，VMC请求电制动扭矩发给VCU，(电制动大约使用0.3g的能力) VMC的电制动扭矩和制动的电制动限扭值（DTC功能）取最大值（绝对值最小值），此时VMC的HDC功能并不会退出（保持Active状态）。

  - VMC HDC 功能与VCU的交互：

    - 如果驾驶员没有进行任何加速/制动踏板操作，VMC HDC功能所有激活条件满足（HDC Active），此时仪表盘HDC功能灯闪烁，VCU和VMC 电制动控制接口建立握手（HDC保证握手平顺性），VCU需要执行VMC 请求的电制动请求 （VMC HDC功能优先级需要高于VCU自身电制动请求），如果在越野/冰雪等低附路面上，ABS/DTC等功能被激活，VMC的电制动扭矩会被制动的电制动限扭（DTC功能）override，此时VMC的HDC功能并不会退出(保持Active)，但是VMC请求的电制动扭矩不会再增加了，直到HDC功能退出。在此过程中VCU和VMC 电制动控制接口保持握手。

如果驾驶员在HDC工作过程中轻踩油门踏板调速（<20% TBD），此时HDC依然会保持激活状态，HDC和VCU的握手保持，此时VCU需要正常执行驾驶员的踏板驱动请求，然后正常叠加HDC请求的电制动负扭（大部分情况下电制动请求=0Nm）是否考虑删除？

HDC 激活情况下（VCU 需要基于HDC Active flag）， VCU只需要执行HDC的电制动扭矩（VCU 不再发送coasting请求）。

    - 在激活状态（Active）下触发待命（Passive）状态条件：

HDC功能立刻进入待命Passive状态，此时HDC功能灯保持常亮， VCU和VMC会断开握手，VCU不再执行VMC的电制动请求. VCU需要根据驾驶员请求重新接管驱动和电制动请求， VCU 负责握手平顺性 （谁握手谁负责平顺性）。

    - 在待命状态（Passive）下如果满足所有激活（Active）状态条件， HDC功能会再次进入Active条件，此时仪表盘HDC功能灯重新闪烁。VMC电制动接口重新与VCU建立握手，请求电制动控制。

    - 当驾驶员手动关闭HDC开关，HDC功能会退出，此时HDC功能灯关闭， 此时VCU和VMC处于断开握手状态。

- 制动执行器：HDC 激活状态（Active）下, VMC会与制动执行器建立握手，VMC请求整车总的液压制动扭矩发给制动执行器， 在HDC激活过程中，制动无需因为HDC功能关闭任何其他功能。需要注意：

    - HDC请求扭矩与驾驶员制动请求的扭矩进行仲裁：

      - 按照取大原则：制动需要比较HDC的总请求扭矩（液压制动扭矩+电制动扭矩）和驾驶员的总制动请求扭矩（液压+电制动），执行较大的请求。

    - 当制动的稳定性功能请求激活 （包括ABS，YSC等功能，需要与制动供应商确认），此时HDC功能不需要退出（保持Active），。

  - VMC HDC 功能与制动的交互：

    - 如果VMC HDC功能所有激活条件满足（详见状态机条件），HDC进入激活状态（Active），此时仪表盘HDC功能灯闪烁，VMC和制动控制器的液压制动接口建立握手，HDC 需要保证握手的平顺性，制动执行器需要执行VMC 请求的总液压制动请求，如果在越野/冰雪等低附路面上，ABS/DTC等功能被激活，此时VMC的HDC功能并不会退出(保持Active)，在此过程中制动和VMC 的制动接口保持握手。

    - 在激活状态（Active）下触发待命（Passive）状态条件：

HDC功能立刻进入被动Passive状态，此时HDC功能灯保持常亮， 制动和VMC会断开握手，制动不再执行VMC HDC的液压制动请求. 制动需要根据驾驶员请求重新接管制动请求。制动负责保证握手的平顺性。

    - 在待命状态（Passive）下如果满足所有激活（Active）状态条件， HDC功能会再次进入Active条件，此时仪表盘HDC功能灯重新闪烁。VMC制动接口重新与制动建立握手，请求液压制动控制。

    - 当驾驶员手动关闭HDC开关，HDC功能会退出，此时HDC功能灯关闭，此时制动和VMC处于断开握手状态。

- 主动悬架： 不推荐控制，对HDC无影响，主动悬架自身控制软件已经足够。

- CDC：

不推荐控制，对HDC无影响，CDC自身控制软件已经足够。

- 空气弹簧：

不推荐控制，对HDC无影响，CDC自身控制软件已经足够。

功能状态机

参考5.1.1功能激活和退出逻辑

功能接口描述

总线信号

- 如下是HDC功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI | VMCU |  | HDCSwt | HDC开关 |  |  |  | 0x0: Not press 0x1: Press |
| VMCU | HMI |  | HDC_Status | HDC功能反馈状态 |  |  |  | 0x0: HDC is OFF 0x1: HDC is Passive, No Control Request 0x2: HDC is Active, Control Request |
| VMCU |  |  | HDCFault | HDC故障 |  |  |  | $0=No failure $1=Failure $2=Reserved |
| VMCU |  |  | BrakeLightReq | 制动灯请求 |  |  |  | 0x0: Brake light off 0x1: Brake light on |
| VMCU | HMI |  | HDCTgtVel | HDC目标车速 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | VehActGrStsESC_FD | 整车当前档位状态 |  |  |  | # $0=Initialize（初始化） # $1=Unused and Reserved（预留） # $2=Unused and Reserved（预留） # $3=Unused and Reserved（预留） # $4=Unused and Reserved（预留） # $5=Unused and Reserved（预留） # $6=error（ 故障） # $7=Unused and Reserved（预留） # $8=Unused and Reserved（预留） # $a=Park gear（P档） # $b=Sport Gear（S档） # $c=Drive Gear（D档） # $d=Neutral Gear（空档） # $e=Reverse Gear（倒档） $f=Unused and Reserved（预留） |
| 制动 | VMCU |  | BrakeDiskOverHeat | 表征制动卡盘是否过热 |  |  |  | 0x0: Not High 0x1: Temp too high |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| ADAS | VMCU |  | VCUADASActvSts_1 | ADAS 功能激活 |  |  |  | # $0= Not Active # $1= ACC # $2= APA # $3= AEB $4= AES |
| 制动 | VMCU |  | ESPMCBrPressure_FD | 电子稳定控制系统主缸制动压力 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ESPMCBrPressureV_FD | 电子稳定控制系统主缸制动压力有效性 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| 制动 | VMCU |  | LtFntWhlGrndVlcty RtFntWhlGrndVlcty LtRrWhlGrndVlcty RtRrWhlGrndVlcty | 轮速 |  |  |  | E=N*0.01 |
| 制动 | VMCU |  | WhlActBrkTq_FL/FR/RL/RR | 车轮实际制动扭矩 |  |  |  | E=N*1-65535 |
| 制动 | VMCU |  | OverlayBrkActrRqstSts | 制动执行器叠加请求状态反馈(用于握手) |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Override $4=Error |
| VMCU | 制动 |  | BrkDltTrqCtrlAtvRqstFlg | VMC功能制动叠加控制请求标志位 |  |  |  | $0=NoRequest $1=Requst |
| VMCU | 制动 |  | TarBrkTqFrntLe / TarBrkTqFrntRi / TarBrkTqReLe / TarBrkTqReRi | 目标制动叠加扭矩 |  |  |  |  |
| VMCU | 制动 |  | TarSlipRatlimit_FL TarSlipRatLimit_FR TarSlipRatLimit_RL TarSlipRatLimit_RR | 目标制动滑移率 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_FD | # 制动防抱死系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEAtv_FD | # 电子稳定控制系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEArmAtv | # 电子稳定控制系统ARM控制模式状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | TCSysAtv_FD | # 牵引力控制系统激活状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| VCU | VMCU |  | AccActPos_FD | # 油门踏板位置 |  |  |  | E=N*0.392157 |
| VCU | VMCU |  | AccActPosV_FD | # 油门踏板位置有效位 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| VCU | VMCU |  | DrvActrStsFb | # 驱动系统降反馈状态 |  |  |  | # $0 = Not_Controllable # $1 = Ready_for_Control # $2 = Controlled # #3 = Error # $4 = Override |
| VMCU | VCU |  | VmcDrvTrqCtrlActRqst | # VMC的驱动控制及激活信号 |  |  |  | # $0=Not request # $1=control request |
| VMCU | VCU |  | TotTarRegTrqCotrlRqst | # VMC电制动扭矩请求 |  |  |  | # $0=Not request # $1=control request |
| VMCU | VCU |  | TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear | # VMC前后轴目标电制动扭矩 |  |  |  |  |

执行器需求

该功能需要控制后转、制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | / | HDC 不控制后转 |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | HDC 不控制前转 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | / | 不控 |
| 4 |  | 空气弹簧 | / | 不控 |
| 5 |  | 主动悬架 | / | 不控 |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | 可选 | VMC分别控制前后轴电制动扭矩 |
| 7 |  | 分布式四驱 | 可选 | VMC分别控制前后轴电制动扭矩 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | 可选 | VMC 控制轮端叠加制动扭矩 |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | 可选 | VMC 控制轮端叠加制动扭矩 |

执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

功能逻辑策略

功能逻辑策略概览

HDC 会根据车辆的行驶状态以及驾驶员的输入计算一个目标车速，然后系统内部会根据

目标车速和实际车速计算目标减速度，通过对于目标减速度进行鲁棒性等处理后，HDC

再根据处理后的减速度进行制动和电制动的控制。

主要控制形式：

- 通过踩下油门踏板和制动踏板，来实现目标车速可调。

- 通过制动执行器制动液压压力和电制动同时作用实现匀速下坡。

功能激活和退出策略

HDC 功能关闭状态（HDC_Status=0x0: HDC is OFF）进入待命状态（HDC_Status=0x1: HDC is Passive, No Control Request）条件

条件0（待命状态条件）同时满足所有条件 :

- 整车模式属于上电ready状态

- 车速小于 TBD（35kph）

- 非ACC功能激活

- HDC功能无系统故障降级

- HDC按压开关，且信号有效

HDC 功能待命/激活状态（HDC_Status=0x1 or 2: HDC is Passive/ Active）进入关闭状态（HDC_Status=0x0: HDC is off）条件

条件1（off状态条件）满足下面任意一个条件 :

- 整车模式属于非上电ready状态

- 车速大于TBD (35kph)

- ACC功能激活

- HDC系统故障降级且此时HDC功能状态为待命状态（HDC_Status=0x1: HDC is Passive）

- HDC按压开关，且信号有效

HDC 功能从待命状态 （HDC_Status=0x1: HDC is Passive, No Control Request）进入激活状态（HDC_Status= 0x2: HDC is Active, Control Request）条件

条件2 （激活条件）：同时满足下面所有条件， Passive 切换到 Active

- 满足待命条件（Passive）

- HDC无故障降级

- 车速在HDC允许范围（8kphD档，6R档<车速< 35kph）

- 驾驶员油门开度< 20%（TBD）

- 驾驶员无制动请求|| 制动主缸压力小于3bar (TBD)

- 车辆档位非P档。

- EPB处于打开状态

- ECD功能未激活

- Hill Assist 功能处于释放状态。

- 坡度判定条件满足（包括坡度，坡度变化率，车辆加速度等条件）

- HDC功能使能（车辆模式usage Mode等条件）

- 制动盘温正常

- ADAS功能未激活 （ACC，APA等）

HDC 功能从激活状态（HDC_Status= 0x2: HDC is Active, Control Request）进入待命状态（HDC_Status=0x1: HDC is Passive, No Control Request）条件

条件3（退出条件）： 满足下面任意条件， HDC Active切换到 Passive

- 监测到处于平路满足一定时间 && HDC请求的制动扭矩< 400Nm（TBD）

- 驾驶员制动主缸压力大于50bar（TBD）表征驾驶员想通过制动踏板结束HDC功能

- 驾驶员前后轴总制动需求扭矩- HDC请求的总制动扭矩（包含电液）>100Nm（TBD） 超过一定时间（100ms）表征驾驶员需要制动干预HDC制动请求。（需要和制动供应商确认，下列信号的和是否表征驾驶员总的制动请求。）

- 驾驶员踩油门开度> 20% (TBD)， 表征驾驶员想通过油门加速退出HDC。

- 故障降级需要立刻退出HDC控制

- ECD功能激活

- EPB处于关闭状态

- HA功能请求停车

- 车辆保持静止超过一定时间（100ms）

- 车速小于蠕行车速（TBD）目前看起来没有交集，蠕行模式会在下坡时产生驱动扭矩吗？如果有需求，可以选择禁用一方，看SGMW需求的优先级。如果需要蠕行优先级高于HDC，HDC可以收蠕行激活状态，用来退出HDC控制，反之由VCU收HDC工作状态抑制蠕行。

- ADAS 功能激活

控制执行器

HDC控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

驱动系统执行器 可选（电制动控制）

轴间四驱：HDC功能请求前后轴的电制动扭矩给VCU.

      - 驱动请求总激活请求VmcDrvTrqCtrlActRqst =0x01（Request请求）

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

分布式四驱：HDC功能只请求前后轴的电制动扭矩给VCU，VCU再平均分配给MCU。

      - 驱动请求总激活请求VmcDrvTrqCtrlActRqst =0x01（Request请求）

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

VCU 需要统一通过DrvActrStsFb 反馈控制状态。

边界定义

HDC功能处于激活状态，VCU和VMC的电制动请求需要保持握手（发送 Request），

当HDC功能不处于激活状态后, VMC会发送No Request 请求，断开握手。

制动控制（可选）

单轮制动接口：HDC功能请求总液压制动扭矩给制动.

VMC通过xxxx报文发送给制动系统：

- 总减速制动力矩激活请求“DecelBrkTrqAtvRqstFlg=0x01（Requst）”

- 总减速制动力矩“VehTargtDecelBrkTorq”= x（Nm）

制动 需要通过DecelBrkActrRqstSts反馈控制状态。

边界定义

当HDC功能不处于激活状态后, VMC会发送No Request 请求，断开握手。

RWS actuator / 后轮转向

边界定义

HDC功能不使用后转执行器

SBW/EPS actuator / 前轮转向

边界定义

HDC功能不使用前转执行器

悬架系统：CDC, 空簧

HDC功能不使用悬架执行器

功能降级策略

功能降级通过Fault Management统一管理，请参考safety 相关文档

技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

法律法规需求

N/A