SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

文档范围及控制方法

版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | HDC陡坡缓降功能规范初版 |  | 杨震 | 2025/10/20 |
| V3.0 | HDC陡坡缓降功能规范 |  | 杨震 | 2026/04/24 |

缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Standby Entry Standby Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中HDC 陡坡缓降功能的开发。

适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

命名办法

日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

功能描述

陡坡缓降（Hill Descent Control 简称HDC），它是一项改善汽车驾驶舒适性的功能，其功

能需要通过操作按钮来打开和关闭，同时仪表上会有指示灯对于HDC 状态进行指示。车辆在

下坡时，当该功能被打开后，HDC 根据驾驶员的车速要求，通过制动方式（机械制动/电制动）进行整车调速控制。在任何时候驾驶员可以通过刹车或者油门（或者通过方向盘按键）来直接控制车速。

此功能在对车辆进行制动控制过程中，仪表会有相应的指示灯闪烁，并且制动尾灯点亮。该功能适用的最低工作车速：D 挡/N 挡时为8kph（TBD），R 挡时为6kph （TBD），最高车速为35kph （TBD）。

系统架构

功能架构

与子系统自身控制功能边界区分

VMC的HDC 功能主要通过制动（传统制动和电制动可选）的闭环控制来调整下坡时整车的速度。

- VCU（电制动可选）：HDC 激活状态（Active）下, VMC会与VCU建立握手，VMC请求电制动扭矩发给VCU(电制动大约使用0.3g的能力)， VMC的电制动扭矩和制动的电制动限扭值（DTC功能）取最大值（绝对值最小值），此时VMC的HDC功能并不会退出（保持Active状态）。

  - VMC HDC 功能与VCU的交互：

    - 如果驾驶员没有进行任何加速/制动踏板操作且HDC功能所有激活条件同时满足（HDC进入激活状态 Active），此时仪表盘HDC功能灯闪烁，VMC请求电制动，VCU和VMC 电制动控制接口建立握手（HDC保证握手平顺性），VCU需要执行VMC 请求的电制动请求，此时VMC HDC功能优先级高于VCU电制动请求（Coasting）和制动的电制动请求（Brk Regen）（HDC请求过程中，电制动由VMC独占控制）。

      - 如果驾驶员踩油门加速，VCU需要立刻响应驾驶员驱动请求，忽略HDC的请求（此时HDC功能也会因为油门加速退出）。

      - 如果在越野/冰雪等低附路面上，ABS/DTC等功能被激活，VMC请求的电制动扭矩会被DTC（拖滞扭矩防滑控制）功能动态调整，此时VMC的HDC功能并不会退出(保持Active)，但是VMC请求的电制动扭矩出于安全考虑不会再增加（latch），直到HDC功能退出。在此过程中VCU和VMC 电制动控制接口保持握手。

HDC 激活过程中， VCU只需要执行HDC的电制动扭矩（VCU 无需考虑coasting部分）。

    - 在激活状态（Active）下触发待命（Standby）状态条件：

HDC功能立刻进入待命Standby状态，此时HDC功能灯保持常亮， VCU和VMC会断开握手，VCU不再执行VMC的电制动请求。 VCU需要根据驾驶员请求重新接管驱动和电制动请求， VCU 负责握手平顺性 （谁握手谁负责平顺性）。

    - 在待命状态（Standby）下如果满足所有激活（Active）状态条件， HDC功能会再次进入Active条件，此时仪表盘HDC功能灯重新闪烁。VMC电制动接口重新与VCU建立握手，请求电制动控制。

    - 当驾驶员手动关闭HDC开关，HDC功能会退出，此时HDC功能常亮灯关闭， 此时VCU和VMC处于断开握手状态。

- 制动执行器：HDC 激活状态（Active）下, VMC会与制动执行器建立握手，同时会请求液压制动扭矩。在HDC激活过程中，制动无需因为HDC功能关闭任何其他功能。

  - 需要注意：

    - HDC请求扭矩与驾驶员制动请求的扭矩进行仲裁，

      - HDC激活时，出于鲁棒性考虑按照取大原则：制动需要比较HDC的总请求扭矩（液压制动扭矩+电制动）和驾驶员的总制动请求扭矩，制动需要基于当前HDC的总请求（液压+Regen）只增加液压制动扭矩保证达到驾驶员的总制动请求扭矩。

      - 当HDC从激活状态（Active）切到非激活状态（！Active），制动需要保证握手的平顺性，此时制动不需要再考虑HDC的请求。

    - 当制动的稳定性功能请求激活 （包括ABS，YSC等功能），由于HDC功能只参与纵向减速扭矩的仲裁，最终输出扭矩由制动稳定性功能兜底，所以HDC功能不需要退出（保持Active）。

    - HDC激活（Active）过程中，HDC只会请求总减速扭矩接口（只包含液压制动）。

  - VMC HDC功能与制动的交互：

    - 如果VMC HDC功能所有激活条件满足（详见状态机条件），HDC进入激活状态（Active），此时仪表盘HDC功能灯闪烁，VMC和制动控制器的液压制动接口建立握手，HDC 需要保证握手的平顺性，制动执行器需要执行VMC 请求的总液压制动请求，

    - 在激活状态（Active）下触发待命（Standby）状态条件：

HDC功能立刻进入被动Standby状态，此时HDC功能灯保持常亮， 制动和VMC会断开握手，制动不再执行VMC HDC的液压制动请求。制动需要根据驾驶员请求重新接管制动请求。制动负责保证握手的平顺性。

    - 在待命状态（Standby）下如果满足所有激活（Active）状态条件， HDC功能会再次进入Active条件，此时仪表盘HDC功能灯重新闪烁。VMC制动接口重新与制动建立握手，请求液压制动控制。

    - 当驾驶员手动关闭HDC开关，HDC功能会退出，此时HDC功能灯关闭，此时制动和VMC处于断开握手状态。

- 主动悬架：

  - 不推荐控制，对HDC无影响，主动悬架自身控制软件已经足够。

- CDC：

  - 不推荐控制，对HDC无影响，CDC自身控制软件已经足够。

- 空气弹簧：

  - 不推荐控制，对HDC无影响，CDC自身控制软件已经足够。

功能状态机

参考5.1.1功能激活和退出逻辑

功能接口描述

总线信号

- 如下是HDC功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HMI | VMCU |  | HDCSwtRqst | HDC开关 |  |  |  | $0=NoRequest（无控制请求）; $1=On（打开）; $2=OFF（关闭）； $3=UnusedandReserved（预留）; |
| VMCU | HMI |  | VMCHDCSts | HDC功能反馈状态 |  |  |  | $0=off $1=Standby $2=Active $3=Failure |
| VMCU |  |  | BrakeLightReq | 制动灯请求 |  |  |  | 0x0: Brake light off 0x1: Brake light on |
| VMCU | HMI |  | HDCTgtVel | HDC目标车速 |  |  |  |  |
| VMCU | HMI |  | VehRdySts | 系统反馈模式 (active 只判定了 主驾在位，踩制动上电) |  |  |  | $0=Inactive $1=Active |
| VCU | VMCU |  | VehActGrStsESC_FD | 整车当前档位状态 |  |  |  | # $0=Initialize（初始化） # $1=Unused and Reserved（预留） # $2=Unused and Reserved（预留） # $3=Unused and Reserved（预留） # $4=Unused and Reserved（预留） # $5=Unused and Reserved（预留） # $6=error（ 故障） # $7=Unused and Reserved（预留） # $8=Unused and Reserved（预留） # $a=Park gear（P档） # $b=Sport Gear（S档） # $c=Drive Gear（D档） # $d=Neutral Gear（空档） # $e=Reverse Gear（倒档） $f=Unused and Reserved（预留） |
| VCU | VMCU |  | AccActPos_FD | 油门踏板位置 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| ADAS | VMCU |  | VCUADASActvSts_1 | ADAS 功能激活 |  |  |  | # $0= Not Active # $1= ACC # $2= APA # $3= AEB $4= AES |
| 制动 | VMCU |  | BrakPedalDisp | 制动踏板位移量 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | BrakeDiskOverHeat | 表征制动卡盘是否过热 |  |  |  | 0x0: Not High # 0x1: Temp too high |
| 制动 | VMCU |  | DrRqdFrntShftBrkTorq | 驾驶员需求的前轴制动扭矩 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | DrRqdRearShftBrkTorq | 驾驶员需求的后轴制动扭矩 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ElecPrkBrkStat_FD | 电子驻车制动系统工作状态 |  |  |  | $0=Unknown（未知） $1=Released（释放） $2=Locked（夹紧） $3=Releasing（释放过程中） $4=Locking（夹紧过程中） $5=Unused and Reserved（预留） $6=Unused and Reserved（预留） $7=Unused and Reserved（预留） |
| 制动 | VMCU |  | ECD_state | ECD功能激活状态(驾驶员通过P档/EPB按钮 激活液压制动减速) |  |  |  | $0=Inactive $1=Active |
| 制动 | VMCU |  | HHCAtv_FD | 坡道保持系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | ESPMCBrPressure_FD | 电子稳定控制系统主缸制动压力 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ESPMCBrPressureV_FD | 电子稳定控制系统主缸制动压力有效性 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| 制动 | VMCU |  | LtFntWhlGrndVlcty RtFntWhlGrndVlcty LtRrWhlGrndVlcty RtRrWhlGrndVlcty | 轮速 |  |  |  | E=N*0.01 |
| 制动 | VMCU |  | WhlActBrkTq_FL/FR/RL/RR | 车轮实际制动扭矩 |  |  |  | E=N*1-65535 |
| 制动 | VMCU |  | DecelBrkActrRqstSts | 制动执行器减速请求状态反馈(用于握手) |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Override $4=Error |
| VMCU | 制动 |  | DecelBrkTrqAtvRqstFlg | VMC功能整车减速制动扭矩控制请求标志位 |  |  |  | $0=NoRequest $1=Requst |
| VMCU | 制动 |  | VehTargtDecelBrkTorq | 整车目标减速制动力矩 (只有液压制动) |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | AccActPos_FD | # 油门踏板位置 |  |  |  | E=N*0.392157 |
| VCU | VMCU |  | AccActPosV_FD | # 油门踏板位置有效位 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| VCU | VMCU |  | DrvActrStsFb | # 驱动系统反馈状态 |  |  |  | # $0 = Not_Controllable # $1 = Ready_for_Control # $2 = Controlled # #3 = Error # $4 = Override |
| VMCU | VCU |  | VmcDrvTrqCtrlActRqst | # VMC的驱动控制及激活信号 |  |  |  | # $0=Not request # $1=control request |
| VMCU | VCU |  | FrntAxleTarDrvModeRqst | # 前轴电机控制请求状态（2xMotors） |  |  |  | # $0=NO Request # $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（扭矩控制 |
| VMCU | VCU |  | ReAxleTarDrvModeRqst | # 后轴电机控制请求状态（2xMotors） |  |  |  | # $0=NO Request # $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（扭矩控制 |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeFL_1st | # 第一驱动电机控制模式请求 |  |  |  | # $0=NO Request # $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（扭矩控制 |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeFR_2nd | # 第二驱动电机控制模式请求 |  |  |  | # $0=NO Request # $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（扭矩控制 |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeRL_3rd | # 第三驱动电机控制模式请求 |  |  |  | # $0=NO Request # $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（扭矩控制 |
| VMCU | VCU |  | VMCMtCtrlModeRR_4th | # 第四驱动电机控制模式请求 |  |  |  | # $0=NO Request # $1=Speed Control（转速控制） # $2=Torque Control（扭矩控制 |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqFrnt | # 主减前前轴目标驱动/回收扭矩(多电机) |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqRe | # 主减前后轴目标驱动/回收扭矩(多电机) |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqFL_1st | # 主减前左前电机目标驱动/回收扭矩(多电机) |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqFR_2nd | # 主减前右前电机目标驱动/回收扭矩(多电机) |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqRL_3rd | # 主减前左后电机目标驱动/回收扭矩(多电机) |  |  |  |  |
| VMCU | VCU |  | VMCTarDrvTqRR_4th | # 主减前右后电机目标驱动/回收扭矩(多电机) |  |  |  |  |

执行器需求

该功能需要控制后转、制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | / | 不控制 |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | 不控制 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | / | 不控 |
| 4 |  | 空气弹簧 | / | 不控 |
| 5 |  | 主动悬架 | / | 不控 |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | 可选 | VMC分别控制前后电制动扭矩 |
| 7 |  | 分布式四驱 | 可选 | VMC分别控制四电机电制动扭矩 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | 可选 | VMC 控制整车总减速扭矩（只有液压） |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | 可选 | VMC 控制整车总减速扭矩（只有液压） |

执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

功能逻辑策略

功能逻辑策略概览

HDC 会根据车辆的行驶状态以及驾驶员的输入计算一个目标车速，然后系统内部会根据

目标车速和实际车速计算目标减速度，通过对于目标减速度进行鲁棒性等处理后，HDC

再根据处理后的减速度进行制动和电制动的控制。

- 主要控制形式：

- 通过踩下油门踏板和制动踏板，来实现目标车速可调。（客户需要额外考虑通过方向盘按钮控制，方案还在讨论，等SGMW定义清晰后考虑）

- 通过制动液压扭矩和电制动同时作用实现匀速下坡。

功能激活和退出策略

HDC 功能关闭状态（HDC_Status=0x0: HDC is OFF）进入待命状态（HDC_Status=0x1: HDC is Standby, No Control Request）条件

条件0（待命状态条件）同时满足所有条件 :

- 整车模式属于上电ready状态 （VehRdySts=1）

- 车速小于TBD（35kph）(高车速下，即使HDC开关打开，HDC也不能进入standby状态，HDC灯不亮)

- 非ACC（VCUADASActvSts_1）功能激活 (ACC功能激活过程中，即使HDC开关打开，HDC也不能进入standby状态，HDC灯不亮)

- HDC功能无系统故障降级

- HDC开关打开（HDCSwtRqst = $1 On），且信号有效。

HDC 功能待命/激活状态（HDC_Status=0x1 or 2: HDC is Standby/ Active）进入关闭状态（HDC_Status=0x0: HDC is off）条件

条件1（off状态条件）满足下面任意一个条件 :

- 整车模式属于非上电ready状态 （VehRdySts=0）

- 车速大于TBD (35kph) (加速到高车速后，HDC功能off)

- ACC功能激活 (加速到高车速后，HDC功能off)

- HDC系统故障降级 (故障降级，HDC功能off)

- HDC开关关闭（HDCSwtRqst = $2 Off），且信号有效

HDC 功能从待命状态 （HDC_Status=0x1: HDC is Standby）进入激活状态（HDC_Status= 0x2: HDC is Activet）条件

条件2 （激活条件）：同时满足下面所有条件， Standby 切换到 Active

- 满足待命条件（Standby）

- HDC无故障降级

- 车速在HDC允许范围（8kph（D档），6kph(R档)<车速< 35kph）

- 驾驶员无油门（AccActPos_FD）请求，开度< xx%（TBD）

- 驾驶员制动（BrakPedalDisp）请求小于TBD (考虑坡道)|| 驾驶员请求的总制动扭矩（DrRqdFrntShftBrkTorq+ DrRqdRearShftBrkTorq）小于TBD (考虑坡道)

- 车辆档位非P档 （VehActGrStsESC_FD）。

- EPB处于打开状态 （ElecPrkBrkStat_FD）

- ECD功能未激活（ ECD_state）

- Hill Assist 功能处于释放状态 （HHCAtv_FD）

- 坡度判定条件满足（包括坡度，坡度变化率，车辆加速度等条件）

- HDC功能使能（车辆模式ready等条件）

- 制动盘温正常（BrakeDiskOverHeat）

- VCU 蠕行功能未激活（蠕行激活标志位）

- ADAS功能未激活 （VCUADASActvSts_1）

HDC 功能从激活状态（HDC_Status= 0x2: HDC is Active, Control Request）进入待命状态（HDC_Status=0x1: HDC is Standby, No Control Request）条件

条件3（退出条件）： 满足下面任意条件， HDC Active切换到 Standby

- 监测到处于平路满足一定时间 && HDC请求的制动扭矩< 400Nm（TBD）。

- 驾驶员制动踏板（BrakPedalDisp）大于xx xxbar（考虑坡道阻力），表征驾驶员想通过制动踏板结束HDC功能。

- 驾驶员前后轴总制动需求扭矩（DrRqdFrntShftBrkTorq+ DrRqdRearShftBrkTorq）- HDC请求的总制动扭矩（包含电液）>100Nm（TBD考虑坡道阻力） 超过一定时间（100ms）表征驾驶员需要制动干预HDC制动请求。（已经和SGMW确认，DrRqdFrntShftBrkTorq+ DrRqdRearShftBrkTorq 包含液压+regen）。

- 驾驶员踩油门开度（AccActPos_FD）> xx% (TBD)， 表征驾驶员想通过油门加速退出HDC。

- 故障降级需要立刻退出HDC控制。

- ECD功能激活（ ECD_state）。

- EPB处于关闭状态（ElecPrkBrkStat_FD）。

- HA功能请求停车（HHCAtv_FD）。

- 车辆保持静止超过一定时间（100ms）。

- 车速小于蠕行车速（TBD）如果有需求，可以选择禁用一方，看SGMW需求的优先级。如果需要蠕行优先级高于HDC，HDC可以收蠕行激活状态，用来退出HDC控制，反之由VCU收HDC工作状态抑制蠕行。

- ADAS 功能激活（VCUADASActvSts_1）。

控制执行器

HDC控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

驱动系统执行器 可选（电制动控制）

轴间四驱车型：HDC功能请求前后轴的电制动扭矩给VCU.

      - 前后电机请求的控制模式：

        - FrntAxleTarDrvModeRqst

0x0 No Request

0x1 Speed Control

0x2 Torque Control

        - ReAxleTarDrvModeRqst

0x0 No Request

0x1 Speed Control

0x2 Torque Control

      - 前后轴电机电制动请求扭矩 （共用驱动请求扭矩信号）：

        - VMCTarDrvTqFrnt：当FrntAxleTarDrvModeRqst = 0x02（Torque Control）时，VMCTarDrvTqFrnt请求的是前轴主减前的电制动regen请求，请求值为负值。

          - 对于EV轴间四驱车型：前轴主减前的目标电制动扭矩和电机端的目标电制动扭矩是一致的。

          - 对于PHEV车型，前轴主减前的目标电制动扭矩对应下图中的Z3的扭矩，VCU需要考虑Z2/Z1的传动比保证电机端的目标电制动扭矩。

        - VMCTarDrvTqRe：当ReAxleTarDrvModeRqst = 0x02（Torque Control）时，VMCTarDrvTqRe请求的值是后轴主减前的电制动regen请求，符号为负值。

          - 对于所有轴间四驱车型，后轴主减前的目标电制动扭矩和电机端的目标电制动扭矩是一致的。

分布式四驱：HDC功能请求四个电机侧的主减前的电制动扭矩to VCU。

      - 四电机的电机请求的控制模式：

        - VMCMtCtrlModeFL_1st

0x0 No Request

0x1 Speed Control

0x2 Torque Control

        - VMCMtCtrlModeFR_2nd

        - VMCMtCtrlModeRL_3rd

        - VMCMtCtrlModeRR_4th

      - 四电机的电制动请求扭矩 （共用驱动请求扭矩信号）：

        - VMCTarDrvTqFL_1st / VMCTarDrvTqFR_2nd / VMCTarDrvTqRL_3rd / VMCTarDrvTqRR_4th ：

          - 当VMCMtCtrlModeFL / FR/ RL /RR= 0x02（Torque Control）时，	VMCTarDrvTqFL_1st/VMCTarDrvTqFR_2nd/VMCTarDrvTqRL_3rd/VMCTarDrvTqRR_4th请求的值是四个电机主减前的电制动regen请求，扭矩符号为负。

          - 对于所有四电机车型：主减前的目标电制动扭矩和电机端的目标电制动扭矩是一致的。

Received from VCU :

如下信号用来表征电机电制动能力的大小：

      - PrDrvMtrTorqMinLitVal_FD

双电机: 前轴主减前的电制动能力

        - 双电机的EV车型：前轴主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

        - 双电机PHEV车型：从VCU收到的前轴电制动能力也是主减前的扭矩（对应下图中的Z3），所以VCU需要将电机端的电制动能力信号x (Z2/Z1) 发给VMC，VMC内部会考虑主减比（Z4/Z3）转换为轮端电制动能力使用。

四电机: 左前主减前的电制动能力

        - 四电机的所有EV车型：左前主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

      - MCU2MtrTorqMinLitVal_FD

双电机: 后轴主减前的电制动能力

        - 双电机所有车型：后轴主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

四电机: 右前电机电制动能力

        - 四电机的所有车型：右前主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

      - MCU3MtrTorqMinLitVal_FD

四电机: 左后电机电制动能力

        - 四电机的所有车型：左后主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

      - MCU4MtrTorqMinLitVal_FD

四电机: 右后电机电制动能力

        - 四电机的所有车型：右后主减前的电制动能力和电机端的电制动能力是一致的，VCU无需额外处理，VMC内部会考虑主减比转换为轮端电制动能力使用。

边界定义

HDC功能处于激活状态，VCU和VMC的电制动请求需要保持握手（发送 Request）， 当HDC功能不处于激活状态后, VMC会发送No Request 请求，断开握手。VCU 需要通过DrvActrStsFb 反馈VCU可控状态。

制动控制（可选）

液压制动接口：HDC功能请求总减速液压制动扭矩给制动.

VMC通过xxxx报文发送给制动系统：

- 总减速制动力矩激活请求“DecelBrkTrqAtvRqstFlg=0x01（Requst）”

- 总减速制动力矩“VehTargtDecelBrkTorq”= x（Nm）

制动 需要通过DecelBrkActrRqstSts反馈控制状态。

边界定义

当HDC功能不处于激活状态后, VMC会发送No Request 请求，断开握手。

RWS actuator / 后轮转向

边界定义

HDC功能不使用后转执行器

SBW/EPS actuator / 前轮转向

边界定义

HDC功能不使用前转执行器

悬架系统：CDC, 空簧

HDC功能不使用悬架执行器

功能降级策略

功能降级通过Fault Management统一管理，请参考safety 相关文档

技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

法律法规需求

N/A