SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

文档范围及控制方法

版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | HDC陡坡缓降功能规范初版 |  | 杨震 | 2025/10/20 |
| V3.0 | HDC陡坡缓降功能规范 |  | 杨震 | 2026/04/24 |
| V4.0 | HDC Assist功能规范 | SGMW调整需求，制动和驱动部分依然由EHBi/EMB控制，VMC只负责悬架方面的Assist | 杨震 | 2026/05/21 |

缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Standby Entry Standby Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中HDC 陡坡缓降功能的开发。

适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

命名办法

日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

功能描述

VMC陡坡缓降协助功能（Hill Descent Control Assist 简称HDCA），是在制动本身HDC控制的基础上，通过悬架的控制，进一步提升陡坡缓降场景的驾驶体验：

陡坡调平：

- 场景： 下陡坡时（坡度>10%TBD）,载荷转移到前悬，车身姿态过度倾斜，可能引起驾驶员恐慌。

- 方案：需要车辆标配空簧和主动悬架，保持后轴悬架高度不变，调整前悬高度减少倾斜。

- 体验提升： 减少载荷前后转移，从而优化制动能力。减少车身前倾。

陡坡调高：

- 场景： 下陡坡时（坡度>30%TBD）,可能在坡道结束位置发生剐蹭底盘的问题。

- 方案：需要车辆标配空簧和主动悬架，坡度>30%TBD, 整体调高悬架 (如需快速调整，需要主动悬架通过施加主动力短时调整悬架高度，然后最终由空簧稳定控制悬架高度)。车速大于35kph或者坡度小于5% 超过10s（TBD）后重新回到初始高度。

- 体验提升： 避免下陡坡时因接近角和驶离角不够，剐蹭底盘，避免坏路石块树枝剐蹭底盘。

系统架构

功能架构

与子系统自身控制功能边界区分

VMC的HDC Assist 功能只负责陡坡缓降过程中悬架的控制（空簧和主动悬架）

- VCU：无交互需求

- 制动执行器：VMC 需要从制动获取HDC激活标志位（HDCSysStat），以此来作为VMC HDC Assist 功能的激活前提条件。

- 主动悬架： 通过请求主动阻尼力，快速调整前后悬架的高度，主动悬架有两种控制模式：offset和override。

  - 除去ADAS (侧风抗扰功能激活时，悬架会发送Not controllable 给VMC)外，VMC如果请求模式（ActvSuspActvRqst=$2 Mode Damper Force Override）为override, 此时VMC拥有主动悬架控制最高优先级。

  - VMC如果请求模式（ActvSuspActvRqst=$1 Mode Damper Force Offset）为offset, 此时VMC请求只需要叠加到主动悬架自身请求值上执行。

- 空气弹簧：

由于空簧供应商反馈： 动态时高度只能同轴（前后）可控，刚度可以实现单轮控制。VMC通过如下方式控制空气弹簧

  - 前后轴的空簧高度调整：AirSuspTarHei_FL/FR/RL/RR

  - 四轮侧空簧刚度：TarStfnLvlFrntLe/TarStfnLvlFrntRi/TarStfnLvlReLe/TarStfnLvlReRi

- CDC：没有实际效果，不控制。

功能状态机

参考5.1.1功能激活和退出逻辑

功能接口描述

总线信号

- 如下是HDC功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brake | VMCU |  | HDCSysStat | 陡坡缓降系统状态 |  |  |  | $0=Off（关闭） $1=Standby（开启） $2=Active（激活） $3=Failed（故障） |
| VMCU | HMI |  | VMCHDCSts | HDC功能反馈状态 |  |  |  | $0=off $1=Standby $2=Pitch Leveling Active $3=Height Boost Active $4=Both Active $5=Failure |
| VMCU | HMI |  | VehRdySts | 系统反馈模式 (active 只判定了 主驾在位，踩制动上电) |  |  |  | $0=Inactive $1=Active |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspActvRqst | # 主动悬架激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $2= Mode Damper Force Override（阻尼力接管模式） $3=Reserved $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved # $7=Reserved |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FL | # 左前轮目标主动减震器力 或者 左前轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FR | # 右前轮目标主动减震器力 或者 右前轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RL | # 左后轮目标主动减震器力 或者 左后轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RR | # 右后轮目标主动减震器力 或者 右后轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActrSts | # 主动悬架执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $3=Mode Damper Force Overwrite（阻尼力接管模式） $4=Error $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | # 全主动悬架计算出的目标左前轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | # 全主动悬架计算出的目标右前轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | # 全主动悬架计算出的目标左后轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | # 全主动悬架计算出的目标右后轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FL | # 左前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FR | # 右前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RL | # 左后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RR | # 右后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspActvRqst | # 空簧执行请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_FL | # 左前轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_FR | # 右前轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_RL | # 左后轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_RR | # 右后轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqFrntLe | # 左前空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqFrntRi | # 右前空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqReLe | # 左后空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqReRi | # 右后空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntLe | # 左前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntRi | # 右前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReLe | # 左后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReRi | # 右后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_FL | # 左前空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RL | # 右前空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RL | # 左后空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RR | # 右后空簧目标高度 |  |  |  |  |
| AirSpring | VMCU |  | AirSpringActrStsFb | # 空气弹簧执行器状态反馈 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $7=Reserved |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtFntRealH | # 空簧系统左前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASRtFntRealH | # 空簧系统右前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrtRealH | # 空簧系统左后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrRealH | # 空簧系统右后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntLe | # 左前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntRi | # 右前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReLe | # 左后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReRi | # 右后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |

执行器需求

该功能需要控制后转、制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | / | 不控制 |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | 不控制 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | / | 不控 |
| 4 |  | 空气弹簧 | / | 控制目标高度和刚度 |
| 5 |  | 主动悬架 | / | 控制目标主动阻尼力 |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | 可选 | 不控 |
| 7 |  | 分布式四驱 | 可选 | 不控 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | 可选 | 不控 |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | 可选 | 不控 |

执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

功能逻辑策略

功能逻辑策略概览

制动的HDC功能激活后，VMC的HDC Assist功能会考虑坡度和车速等条件，实现如下两个功能的控制：

- 陡坡调平 (额外激活条件 坡度>15% TBD)：

  - 主动悬架

使用后轴悬架的高度为目标，通过主动悬架主动阻尼力迅速调高前轴的悬架高度（维持数秒TBD）

  - 空簧

同时请求按照后轴当前高度值请求前后空簧的目标高度值。

- 陡坡调高 (额外激活条件 坡度>30% TBD)：

  - 主动悬架

前后轴的主动悬架会同时请求相同的主动阻尼力迅速调高前后轴的悬架高度（维持数秒TBD），此阻尼力的大小会受到坡度值，车速等参数的限制。

  - 空簧

前后轴空簧只会请求一个叠加的高度请求。

- 陡坡调平 和 陡坡调高 功能仲裁：

  - 主动悬架

陡坡调平和陡坡调高的请求是可以叠加到一起的，最终一起实现调平和同时整体调高的效果（维持数秒TBD）

  - 空簧

陡坡调平请求的前后轴目标高度，叠加上陡坡调高的高度请求，然后作为最终的前后轴高度请求发给空簧执行器。具体主动悬架是否能稳定支撑到空簧介入，需要实车验证后再调整策略。

功能激活和退出策略

HDC Assist功能关闭状态（VMCHDCSts =0x0: OFF）进入待命状态（VMCHDCSts =0x1: Standby）条件

条件0（待命状态条件）同时满足所有条件 :

- 整车模式属于上电ready状态 （VehRdySts=1）

- VMC HDC功能无系统故障降级 (悬架等执行器无故障降级)

- 制动本身陡坡缓降功能激活（HDCSysStat = $2 Active）。

HDC Assist功能进入关闭状态（VMCHDCSts =0x0: OFF）条件

条件1（off状态条件）满足下面任意一个条件 :

- 整车模式属于非上电ready状态 （VehRdySts=0）

- 制动本身陡坡缓降功能退出激活（HDCSysStat != $2 Active）。

HDC Assist功能进入故障状态（VMCHDCSts =0x4: Failure）条件

条件2（failure状态条件）满足下面任意一个条件 :

- VMC HDC功能系统故障降级 (悬架等执行器无故障降级)

HDC 功能从待命状态 （VMCHDCSts =0x1: Standby）进入陡坡调平激活状态（VMCHDCSts =0x2: Pitch Leveling Active）条件

条件3 （激活条件）：同时满足下面所有条件， Standby 切换到 Active

- 满足待命条件（Standby）

- 车速在允许工作范围（xxkph<车速< 35kph）

- 坡度>10%

HDC 功能从陡坡调平激活状态（VMCHDCSts =0x2: Pitch Leveling Active）进入待命状态（VMCHDCSts =0x1: Standby）条件

条件4 （退出激活条件）： 满足下面任意条件， Active切换到 Standby

- 坡度小于3% (TBD)且超过5s（TBD）。

- 车速过高(>35kph) 且超过1s（TBD）

- 车辆保持静止（车速<1kph）超过一定时间（100ms）。

HDC 功能从待命状态 （VMCHDCSts =0x1: Standby）进入陡坡调高激活状态（VMCHDCSts = 0x3: Height Boost Active）条件

条件5 （激活条件）：同时满足下面所有条件， Standby 切换到 Active

- 满足待命条件（Standby）

- 车速在允许工作范围（xxkph<车速< 35kph）

- 坡度>30%

HDC 功能从陡坡调高激活状态（VMCHDCSts =0x3: Height Boost Active）进入待命状态（VMCHDCSts =0x1: Standby）条件

条件6 （退出激活条件）： 满足下面任意条件， Active切换到 Standby

- 坡度小于5% (TBD)且超过5s（TBD）。

- 车速过高(>35kph) 且超过1s（TBD）

- 车辆保持静止（车速<1kph）超过一定时间（100ms）。

控制执行器

HDC控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

悬架系统：空簧 （ECAS）

边界定义

VMC HDC功能调整空簧的高度和刚度等级。

对悬架执行器的使用策略

VMC通过高度请求和刚度请求来控制空簧，如下8个信号分别控制每个车轮侧的高度和刚度：

- AirSpringHeiReq_FL

- AirSpringHeiReq_FR

- AirSpringHeiReq_RL

- AirSpringHeiReq_RR

- TarStfnReqFrntLe

- TarStfnReqFrntRi

- TarStfnReqReLe

- TarStfnReqReRi

当ECAS激活请求AirSuspActvRqst =0x01（Request请求）且如上任意一种控制信号=0x01（Request请求），此时对应的高度/刚度请求需要被分别执行。

- 空簧目标刚度等级TarStfnLvlFrntLe\ TarStfnLvlFrntRi\ TarStfnLvlReLe\ TarStfnLvlReRi

- 空簧目标高度 AirSuspTarHei_FL\ AirSuspTarHei_FR\ AirSuspTarHei_RL\ AirSuspTarHei_RR

ECAS收到VMC的控制请求后响应并执行目标刚度等级控制，并反馈ECAS控制状态给VMC：

- ECAS握手状态AirSpringAhctrStsFb = 0x01（Controlled）

- ECAS当前实际高度ECASLtFntRealH、ECASRtFntRealH、ECASLtRrtRealH、ECASLtRrRealH

- ECAS当前刚度等级SuspStiffFrntLe、SuspStiffFrntRi、SuspStiffReLe、SuspStiffReRi

当VMC HDC功能激活时，ECAS优先响应VMC 的控制请求，当收到VMC的ECAS控制请求，即由VMC独占控制ECAS目标高度和刚度控制。ADAS 侧风抗扰功能优先级高于VMC，此时会发送Not Controllable 给VMC，VMC会退出对空簧的控制。

悬架系统：主动悬架

边界定义

VMC HDC功能调整主动悬架的主动阻尼力。。

对悬架执行器的使用策略

VMC HDC功能激活期间，VMC拥有主动悬架控制最高优先级（除了ADAS 侧风抗扰功能会发送Not controllable 给VMC）。通过0x0C0报文发送控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- 主动悬架激活请求ActvSuspActvRqst= $1=Mode Damper Force offset 或 $2=Mode Damper Force override

- 主动悬架目标阻尼力ActvSuspTarForce_FL、ActvSuspTarForce_FR、ActvSuspTarForce_RL、ActvSuspTarForce_RR （offset或override模式，取决于和主动悬架握手模式）

主动悬架反馈以下信号给VMC：

- 主动悬架执行器状态ActSuspActrSts = $2=Mode Damper Force offset或$3=Mode Damper Force overwrite，代表握手成功，执行VMC的目标阻尼力（offset或override模式，取决于和主动悬架握手模式），此时由VMC独占进行阻尼力控制

主动悬架阻尼力信息

| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |
| --- | --- |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |

功能降级策略

功能降级通过Fault Management统一管理，请参考safety 相关文档

技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

法律法规需求

N/A