密     级：

编     号： GW/Qe-CY-SY-VD-01-13         识别号：

长城汽车股份有限公司技术文件

ESC系统

AVH（自动驻车）附加功能文档

编  制：  杨洪智

审  核：

批  准：

长城汽车股份有限公司技术研究院

2023年   月   日

变更历史

| 版本 | 内容 | 变更项 | 释放时间 | 发布人 | 确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版评审 | —— |  | 杨洪智 |  |

目录

1.功能简介	1

2、自动驻车（AVH）的控制策略	1

2.1功能框图	1

2.2控制实现方式	2

2.3AVH功能打开策略	2

2.4AVH功能激活策略	3

2.5AVH功能释放策略	3

2.6其他	4

3.AVH信号要求	4

3.1 输入信号需求	4

3.4输出信号要求	8

3.5AVH的报错机制	9

4.AVH功能/性能需求	9

1.功能简介

自动驻车功能（Autmatic Vehicle hold）简称AVH，是一种可以提高驾驶舒适性的附加功能，此功能只有ESC判断驾驶员在车内时，才可以通过按钮打开和关闭。驾驶员打开AVH开关后，通过制动使车辆停止后，只须松开制动踏板，AVH将会维持驾驶员输入的制动压力来保持车辆静止。此功能的最长保压时间可以达到3min（TBD），超过此时间，系统会将车辆交由电子驻车系统进行驻车。在此过程中若系统检测到车辆有溜车时，会通过主动建压来增加制动压力，再次确保车辆处于静止状态。当AVH检测到驾驶员有起步意图时，并且到了压力释放的门限，制动压力就会按照一定的斜率释放，确保驾驶员顺利起步。AVH可以实现车辆在多种路面驻车，将驾驶员从长时间的踩刹车中解放出来，极大的改善了驾驶舒适性。

# 2.范围

适用于采用AVH浅踩激活逻辑的项目（所有ESC配置项目）

3.自动驻车（AVH）的控制策略

3.1  控制实现方式

轮缸压力控制：

驾驶员通过踩下制动踏板使制动力附加在每个轮缸上，ESC通过保压来实现自动驻车功能，如果在保压过程中，车辆发生移动，AVH会主动进行增大制动压力。

3.2  功能框图

3.3  AVH功能打开策略

满足下列条件时，AVH功能打开，AVHSts=0x1:Standby，仪表点亮AVH黄色准备状态指示灯。

1.AVH处于准备状态

- 燃油车处于发动机点火状态，电动车/混动车电源模式处于ready状态      且

- 驾驶员安全带为系紧状态（DrvSBR= 0x0:No reminder）                  且

- 驾驶员车门处于关闭状态（DrvDoorSts= 0x0:Closed）                    且

- 驾驶员手动按下开关（物理或虚拟）打开AVH功能                     且

- 驾驶员未踩下制动踏板（或制动踏板被踩下但未达到AVH激活门限）

2.AVH处于记忆状态（上一次打开后未通过开关关闭）

- 燃油车处于发动机点火状态，电动车/混动车电源模式处于ready状态      且

- 驾驶员安全带为系紧状态（DrvSBR= 0x0:No reminder）                  且

- 驾驶员车门处于关闭状态（DrvDoorSts= 0x0:Closed）                    且

- 驾驶员未踩下制动踏板（或制动踏板被踩下但未达到AVH激活门限）

备注：

①电动车型VCU_VCUSts=0x2 During Ready代表动力系统处于ready状态 ；混动车型HCU_PowertrainSts=0x5:run或0x8:Limphome代表动力系统处于ready状态。

②整车上电2.5s内，ESC/IBC处于自检状态，不响应物理/虚拟开关请求；

③整车下电后，ESC/IBC处于postrun期间内，不响应物理/虚拟开关请求。

3.4  AVH功能激活策略

①在AVH功能打开的条件下，车且辆处于静止状态驾驶员踩下制动踏板（主缸压力大于4bar（TBD）），AVH功能进入激活状态，AVHSts=0x2:active；

②在AVH未打开的条件下，若车辆处于静止状态的同时驾驶员踩下制动踏板且按下AVH开关，且其余条件满足AVH激活门限，AVH功能进入激活状态，AVHSts=0x2:active;

备注：

  - AVH工作过程中，应确保车辆在0~30%坡道上驻车；

  - 智能驾驶部分功能存在转AVH保压策略，详见相应规范，本文不再赘述。

  - AVH保压过程中， 若发生溜坡，AVH需主动增压维持车辆状态；溜坡距离不得超过25cm；若溜坡超过两次，则应由EPB接管AVH。；

  - 除P挡以外所有挡位，AVH均能正常激活。

3.5  AVH功能退出策略

当满足以下条件时，AVH功能退出，AVHSts=0x2:active变为0x1:Standby。

  - 坡度≤4%时，油门开度≥2%；                                         或

  - 坡度＞4%时，油门开度≥2%且整车驱动扭矩满足起步条件（不为空挡）；    或

  - 驾驶员打开主驾车门或松开主驾安全带（同时请求EPB接管）；           或

  - EPB工作时；

  - AVH=0x2:active维持3min（TBD）时（请求EPB接管且EPB驻车成功后AVH才能退出）；                                                       或

  - 离合踏板开关ClutBottomSwt 信号由0x1:ON变为0x0:OFF时，AVH立即退出； （MT配置车型）

备注：驾驶员在AVH激活状态，手动关闭AVH功能开关或打开主驾车门或解开主驾安全带，AVHSts=0x2:active变为0x0：OFF。

3.6  EPB接管AVH驻车策略

AVH功能作为辅助驻车功能，只适用于短时间（＜3min TBD）驻车的场景，AVH激活过程中当检测到驾驶员有长时间驻车意图时，AVH应请求EPB接管驻车；AVH激活过程中满足以下条件，AVH功能退出，由EPB接管进入驻车状态：

- 驾驶员侧门打开/驾驶员安全带打开；

- AVH故障；

- ESC/IBC故障；

- 燃油车熄火（非智能启停）或电动车、混动车下电；

- EPB被拉起（包含开关请求及APB自动夹紧逻辑请求）

备注：

- AVH激活过程中，任何故障导致AVH功能降级，AVH应立即请求EPB接管；

- AVH功能有记忆功能，当AVH功能首次手动打开后进入到Standby长开状态，仅当再次手动关闭AVH开关该功能进入off状态。其他任何操作，只要满足Standby状态条件，AVH功能随时进入到Standby状态；

- 当AVH故障消除后，只要满足Standby状态条件，AVH应立即恢复正常状态；

- 针对MT车型，空挡时踩下油门踏板，AVH不退出；

- 智能启停工作过程中，AVH应能保持正常工作，智能启停工作导致的发动机熄火，AVH不能转EPB接管；

- AVH默认处于关闭状态，功能只能通过开关请求被打开；

- AVH激活过程中，驾驶员踩下制动踏板的同时，按下EPB开关，AVH需要退出保压；

4.AVH信号要求

4.1输出信号要求

| 信号名称 | Coding值 | 名称 | Receiver: |
| --- | --- | --- | --- |
| AVHSts | 0x0:Off 0x1:Standby 0x2:active 0x3:Reserved | AVH状态位 | GW、ECM、DCT（具体以项目为准） |
| AVHErrSts | 0x0:No failure 0x1:Failure when AVH is on need 0x2:Failure when is not on need 0x3:Reserved | AVH报错信号 | GW、ECM（具体以项目矩阵为准） |
| ParkingEPB_REQ | 0x0:No Request 0x1:Release brake request 0x2:Lock brake request 0x3:reserved | EPB夹紧请求信号 | 独立式EPB项目使用 |
| BrakeHoldActive | 0x0:Not active 0x1:Active | 制动压力状态 | 独立式EPB项目使用 |

4.2AVH的报错及恢复机制

1.AVH功能属于ESC的一个功能模块，ESC由于自身硬件、总线信号、轮速传感器等故障点亮ESC故障灯时，AVH功能失效；

2.DrvSBR/ DrvDoorSts信号丢失或无效不能导致ESC降级，但AVH应进入降级状态；

3. EPB因故障降级后，AVH功能进入降级状态;

4.因信号丢失或故障导致的ESC降级，信号状态恢复正常后（接收到5个周期的正常信号），ESC以及AVH功能应立即恢复到正常状态；

5.系统电压低于9.6V持续1S时ESC会报警，当电压恢复工作电压后，当前点火循环故障解除；

6. AVH降级时，驾驶员未操作AVH开关前，AVHSts信号置0x0:Off，AVHErrSts置0x2:Failure when is not on need，驾驶员操作AVH开关后，AVHSts信号置0x0:Off，AVHErrSts置0x1:Failure when AVH is on need。